Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA

ul. Obrońców Pokoju 21,

36-100 Kolbuszowa

MATERIAŁY

DO ZGŁOSZENIA

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 104038R ul. Warzywna w km 0+000 - 0+138 w Kolbuszowej

Na działkach:

2166/2, 2193/1, 2193/2, 2399

obręb: Kolbuszowa

Jednostka ewidencyjna: Kolbuszowa

Załączniki:

- Opis techniczny

- Plan orientacyjny 1:10000

- Szkic zagospodarowania terenu 1:500

Zawartość opracowania

- Dane ogólne										3

- Podstawa opracowania									3

- Lokalizacja i zakres opracowania								3

- Stan istniejący										4

- Docelowe parametry techniczne								4

- Roboty rozbiórkowe									5

- Uzbrojenie terenu										5

- Wpływ na środowisko									6

- Zieleń											6

Część Rysunkowa

Orientacja – Rys. nr 1

Szkic zagospodarowania terenu – Rys. nr 2

Przekroje typowe – Rys. nr 3

1. DANE OGÓLNE11

1.1. Materiały do zgłoszenia dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104038R ul. Warzywna w km 0+000 - 0+138 w Kolbuszowej”

1.2. Inwestor:

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.

1.3. Zadanie realizowane na działkach nr: 2166/2, 2193/1, 2193/2, 2399, będących własnością Gminy Kolbuszowa.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

  - Art. 3 ust. 7a - przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku, których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego,

  - Art. 29 ust. 2, pkt 12 – pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych.

# LOKALIZACJA I ZAKRES OPRACOWANIA

Planowana inwestycja znajduje się w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, gmina Kolbuszowa. Opracowanie zawiera opis przebudowy drogi gminnej publicznej nr 104038R ul. Warzywna w km 0+000 - 0+138 w Kolbuszowej. Obszar projektowanej przebudowy drogi pokazano na planie sytuacyjnym.

Zakres robót objętych zgłoszeniem obejmuje następujące elementy:

- roboty ziemne,

- rozbiórka istn. nawierzchni żwirowej,

- ułożenie krawężnika ulicznego 15x30,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni,

- regulacja pionowa studni rewizyjnych, studni teletechnicznej,

- wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,

- plantowanie i humusowanie terenu ustawienie oznakowania pionowe,

Całość inwestycji mieści się w granicach własności inwestora.

# STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w miejscowości Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa. W stanie istniejącym droga wraz z poboczami posiadała jezdnię o zmiennej szerokości 4,0 – 5,0 m. Nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku twarda nieulepszona.

Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym. Występują liczne ubytki oraz deformacje w nawierzchni. Uszkodzenia te występują na całej szerokości jezdni.

# DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

## Dane techniczne:

- Długość: 138,0 m

- Klasa: D

- Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa

- Przekrój uliczny

- Szerokość jezdni: 5,50 m

- Spadek: daszkowy 2% oraz jednostronny 2%

- Nawierzchnia: beton asfaltowy

- Pobocza: utwardzone kruszywem łamanym

- Kategoria obciążenia ruchem: KR2,

- Odwodnienie poprzez istniejące oraz proj. kratki ściekowe do istniejącego kolektora deszczowego oraz regulację istniejących.

## PLAN SYTUACYJNY

Początek zakresu opracowania w km 0+000 w osi skrzyżowania z ul. Polną. Początek ulicy rozpoczyna się w km 0+003,5. Koniec zakresu opracowania w km 0+138.

## PROFIL PODŁUŻNY

Niweleta przebudowywanego odcinka zostanie dostosowana wysokościowo do istniejących wjazdów do posesji. Korekta celem nadania normatywnych parametrów niepogarszających istniejących warunków terenowych.

## PRZEKROJE POPRZECZNE

## Zaprojektowano przekroje poprzeczne daszkowe i jednostronne o spadku nawierzchni 2%.

## KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni przyjęto w oparciu Rozporządzenie MTiGM z 1999- 03-02 (Dz.U. Nr 43 z 14-05-1999) – warunki techniczne, jakim powinny odpowiada drogi publiczne dla ruchu KR2 i warunków gruntowych G2,G3. Z uwagi na występowanie stosunkowo płytko warstw ilastych, zachodzi obawa okresowego podmakania projektowanej nawierzchni. W związku z tym wzmocniono dolne w-wy podbudowy wprowadzając 15 cm warstw chudego betonu.

Konstrukcja nawierzchni:

- 4 cm w-wa ścieralna z AC 11 S,

- 4 cm w-wa wiążąca z AC 16 W,

- 15 cm kruszywo łamane stabilizowane mech. 0/63,

- 15 cm chudy beton,

- 12 cm w-wa mrozoochronna z piasku.

Istniejąca nawierzchnia żwirową należy rozebrać i przewieść w miejsce wskazane przez Inwestora do zagospodarowania.

## ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi będzie realizowane poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych oraz systemem projektowanych wpustów ulicznych na studzienkach betonowych 50cm z osadnikiem z odprowadzeniem wody opadowej przykanalikami z rur PP o średnicy 200mm do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Warzywnej. W ramach inwestycji zostanie wykonanych dwa wpusty uliczne wraz z przykanalikami. Dwa wpusty uliczne istniejące należy dostosować wysokościowo do projektowanej nawierzchni.

# ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Podczas prowadzenia robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się prowadzenia istotnych robót rozbiórkowych.

# UZBROJENIE TERENU

- SIEĆ WODOCIĄGOWA

Istniejąca sieć wodociągowa i przykanaliki wykonane z rur PCV, PE pozostają bez zmian.

- SIEĆ GAZU

Na istniejącej sieci gazowej w miejscu przekroczenia drogi gminnej jest zabezpieczona istniejącą rurą ochronną.

- SIEĆ TELETECHNICZNA

Na istniejącej sieci teletechnicznej w miejscach przekroczeń drogi gminnej występują istniejące rury ochronne.

- SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA

Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych rurami ochronnym wykonać wg. odrębnego opracowania.

# WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja poprawi zdecydowanie wpływ drogi na środowisko między innymi przez:

- zmniejszenie hałaśliwości od ruchu pojazdów samochodowych,

- zmniejszenie ilości wydalanych spalin,

- likwidację zastoisk wodnych i zalewania drogi,

- poprawienie walorów estetycznych całego terenu.

Wykonanie przedmiotowego zamierzenia nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i wzrostu emisji ponad 20%. Przeciwnie zwiększy się płynność ruchu, 
a przez to nastąpi zmniejszenie emisji spalin i hałasu.

Lokalizacja realizowanego przedsięwzięcia znajduje się w znacznej odległości obszarów chronionych NATURA 2000, przez co nie może oddziaływać na te obszary.

# ZIELEŃ

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wycięcia żadnych drzew ani krzewów znajdujących w pasie drogowym.

Opracował: mgr inż. Grzegorz Błąd