## Załącznik nr 1

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia objętego przetargiem nieograniczonym jest :

„Systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolbuszowa,

tj. w następujących miejscowościach: Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska, Kłapówka, Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Kupno, Nowa Wieś, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Świerczów, Werynia, Widełka i Zarębki w okresie  01.01.2014 – 31.12.2016”.

- Ilość opraw oświetlenia drogowego na dzień ogłoszenia przetargu wynosi   – 1916 sztuk

w tym:

-   na liniach wraz z oprawami własności PGE – Dystrybucja Rzeszów   -   858 sztuk

-  opraw będących własnością Gminy a podwieszonych na słupach linii n/n będących własnością PGE – Dystrybucja Rzeszów sp. z o. o  -  636 sztuk

-  opraw wraz z liniami oświetleniowymi będących własnością Gminy-  422 sztuk

- Wykonawca winien w kosztorysie ofertowym podać koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego, objętego zamówieniem okresu czasu, tj. 24 miesiące, wykonania konserwacji i napraw oraz wartość konserwacji i naprawy 1 szt. oprawy na miesiąc (koszt za okres umowy/24/1916 opraw)

- W przypadku zwiększenia w okresie konserwacji ilości opraw oświetlenia drogowego, będzie podpisana dodatkowa umowa uzupełniająca.

- Od Wykonawcy będzie wymagane, przed podpisaniem umowy, posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego na samodopuszczenie do prac na majątku PGE Dystrybucja S.A. o/Rzeszów, w okresie prowadzenia konserwacji i eksploatacji. Wszelkie koszty związane z udostępnieniem infrastruktury elektroenergetycznej, dopuszczeń, wyłączeń sieci związanej z eksploatacją oświetlenia, udostępnieniem programu sterującego oświetleniem, ponosi Wykonawca. Dodatkową opłatę za udostępnienie infrastruktury PGE Dystrybucja S.A. o/Rzeszów na rzecz Gminy Kolbuszowa na okres konserwacji, również przejmuje Wykonawca.

- Wszelkie prace eksploatacyjne i konserwacyjne mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne i zgodnie z obowiązującą Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych PGE Dystrybucja SA o/Rzeszów

- Zakres prac konserwacyjnych obejmuje następujące czynności:

- Planowe, w określonych terminach czynności eksploatacyjne, wynikające                                  z obowiązujących przepisów i instrukcji eksploatacji:

- Prowadzenie kontroli czynnych źródeł światła co najmniej raz w miesiącu,                    w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem:

- stanu widocznych części przewodów, połączeń sprzętu oraz tras kablowych

- stanu czystości opraw i źródeł światła

- stanu ubytków źródeł światła

- stanu urządzeń zabezpieczeniowych i sterowania

- stanu słupów i wysięgników

- stanu napisów informacyjnych, ostrzegawczych, tabliczek i oznaczeń

- kontroli wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej

- dopuszczalnej liczby niesprawnych jednorazowo źródeł światła oświetlenia, która nie powinna przekraczać 3 % ogólnej liczby opraw zamontowanych na terenie Gminy, na dzień kontroli

- Prowadzenie dokumentacji technicznej konserwowanych urządzeń oświetlenia drogowego:

- aktualizacja schematów i planów linii oświetlenia drogowego

- wykonanie 1 raz w roku lub w okresie eksploatacji pomiarów ze sporządzeniem protokołów:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- rezystancji uziemień

- napięć i obciążeń obwodów oświetleniowych

c.  ostateczny termin przekazania prowadzonej dokumentacji Zamawiającemu, to dwa dni robocze przed zakończeniem realizacji umowy lub roku kalendarzowego. Jeżeli w następnym okresie przetarg na konserwację wygra ta sama firma, to dokumentację przechowuje u siebie z możliwością wglądu Zamawiającego w każdym czasie.

- malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji słupów, latarni, szaf                     w uzgodnieniu z Zamawiającym

- czyszczenie opraw oraz mycie kloszy przy wymianie źródeł światła lub po     stwierdzeniu zanieczyszczeń podczas comiesięcznych przeglądów, w terminie jednego miesiąca od stwierdzenia zanieczyszczenia

- uzupełnianie i odnawianie napisów oraz znaków ostrzegawczych na słupach                  i szafach sterowniczych w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ubytku

- wycinka gałęzi zagrażających słupom, oprawom i przewodom instalacji oświetleniowej

- regulowanie przekrzywionych słupów, wysięgników i opraw do pozycji prawidłowej

- wymiana na nowe, energooszczędne, 60 szt. opraw w każdym roku kalendarzowym, najbardziej zużytych, wskazanych przez Zamawiającego

- zmiana programu sterującego czasem świecenia według ustalonego                            z Zamawiającym harmonogramem czasu świecenia lub doraźne na wniosek Zamawiającego oraz włączenie i wyłączenie określonej grupy lamp według wskazanego miejsca i czasu (np. imprezy plenerowe)

- przekazywanie Zamawiającemu pisemnych informacji na temat planowania                          i przeprowadzania niezbędnych remontów i modernizacji oświetlenia

- utrzymanie jednolitych typów źródeł światła w określonym ciągu latarń, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania

- systematyczne usuwanie z latarń, szaf oświetleniowych plakatów, różnych nielegalnych anonsów, reklam i tabliczek informacyjnych

- prowadzenie analizy awaryjności oświetlenia drogowego

- Awaryjne a w szczególności:

- likwidacja niesprawnych źródeł światła, w tym uszkodzonych opraw oświetleniowych,  w czasie:

- pojedynczych źródeł światła i opraw do 72 godzin od zgłoszenia

- ciągów oświetleniowych do 24 godzin od zgłoszenia

B.  wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania

C.  wymiana uszkodzonych szaf sterowniczych w czasie 48 godzin od zgłoszenia

D.  lokalizacja i naprawa uszkodzonych linii kablowych, napowietrznych

i podziemnych będącymi elementami oświetlenia drogowego, w terminie 48

godzin od zgłoszenia

E.  likwidacja zagrożeń wynikłych z losowych zdarzeń (wypadek drogowy, wichura,

powódź, wandalizm, kradzież, itp.), niezależnie od pory i rodzaju dnia:

- do 1 godziny od zgłoszenia zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi

- do 24 godzin doprowadzić do stanu normalnego

F.  W przypadku awarii zasilania szafy oświetleniowej, Wykonawca niezwłocznie

powiadomi pogotowie energetyczne PGE Dystrybucja S.A. o. Rzeszów  i będzie

egzekwował niezwłoczne usunięcie awarii.

III. 	Zamawiający wymaga od Wykonawcy usunięcia awarii w czasie wyżej podanym, zgłoszonych  przez uprawnionych pracowników Gminy lub Sołtysów z poszczególnych miejscowości, na wskazany, bezpłatny  nr telefonu przez Wykonawcę, czynny przez całą dobę, z możliwością rejestracji każdej rozmowy. Wykonawca zapewni i udostępni bilingi z tego telefonu na każde żądanie Zamawiającego. Osoby zgłaszające będą prowadzić dziennik zgłoszeń awarii z wpisem daty i godz. powiadomienia oraz zakresu awarii.  Za każdy dzień opóźnienia wykonania naprawy, Wykonawca zostanie obciążony 1/30 kwoty miesięcznej konserwacji oprawy przemnożoną przez ilość wyłączonych opraw .

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco Książki Raportów Robót Konserwacyjnych, w której należy wpisywać zgłaszane usterki z podaniem czasu przyjęcia, miejsca usterki, sposobu  i czasie usunięcia usterki. Książkę Raportów Wykonawca udostępni do wglądu na każde życzenie Zamawiającemu, a przekaże na koniec trwania umowy w przypadku zmiany Wykonawcy konserwacji oświetlenia w następnym okresie.

- W przypadku prac wymagających włączenia oświetlenia poza ustalonym programem świecenia, Wykonawca uzgodni to z Zamawiającym.

- W przypadku prac związanych z usuwaniem awarii w pasie drogowym, Wykonawca opracuje                  i uzgodni z właścicielem drogi, tymczasowy projekt organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót, zabezpieczy ten teren w odpowiedni sposób zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.).                          Po zakończeniu prac, teren robót Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego.

- Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokona utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac konserwacyjnych

- Przekazanie urządzeń do eksploatacji nastąpi po wyłonieniu Wykonawcy, przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy, PGE Dystrybucja S.A. o/Rzeszów oraz Wykonawcy.

- W podobnym składzie nastąpi powrotne przekazanie urządzeń po zakończeniu umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania urządzeń w stanie nie gorszym od przejęcia w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy, z uwzględnieniem dodatkowych czynności wynikających z podpisanej umowy.

„Rozmieszczenie opraw w Gminie Kolbuszowa” podaje ilość opraw zainstalowanych                       w poszczególnych miejscowościach Gminy w rozbiciu na istniejące stacje transformatorowe (zasilanie i sterowanie oświetlenia) i właściciela tych opraw.

| Miejscowość, ulica | Stacja transformatorowa | Nr stacji | Na majątku PGE - wydzielone | Na majątku PGE - podwieszone | Na majątku UG/UM - wydzielone | Na majątku UG/UM - podwieszone | Łącznie opraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ST.TR.14 |  | 1 |  | 18 | 19 |
| HANDLOWA | KOLBUSZOWA | ST.TR.11 |  | 4 |  | 4 | 8 |
| KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ST.TR.4 |  | 57 |  | 2 | 59 |
| KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ST.TR.22 | 49 | 7 | 21 |  | 77 |
| KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ST.TR.26 | 4 | 19 |  | 1 | 24 |
| KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ST.TR.9 |  | 22 | 10 |  | 32 |
| KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ST.TR.18 | 48 |  | 14 |  | 62 |
| KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ST.TR.3 |  |  | 4 | 79 | 83 |
| KOLBUSZOWA GÓRNA | KOLBUSZOWA | ST.TR.12 |  |  |  | 11 | 11 |
| KOLBUSZOWA GÓRNA | KOLBUSZOWA | ST.TR.11 |  |  | 2 | 11 | 13 |
| KOLBUSZOWA GÓRNA | KOLBUSZOWA | ST.TR.4 |  | 1 |  | 17 | 18 |
| KOLBUSZOWA GÓRNA | KOLBUSZOWA | ST.TR.6 | 10 | 2 |  | 4 | 16 |
| KOLBUSZOWA GÓRNA | KOLBUSZOWA | ST.TR.2 |  |  |  | 15 | 15 |
| WIDEŁKA | WIDEŁKA | ST.TR.3 | 2 | 7 | 21 | 7 | 37 |
| BUKOWIEC | BUKOWIEC | ST.TR.1 |  | 10 | 16 | 4 | 30 |
| KŁAPOWKA | KŁAPOWKA | ST.TR.1 |  | 6 |  | 13 | 19 |
| KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ST.TR.28 |  |  |  | 37 | 37 |
| KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ST.TR.17 | 32 | 4 |  | 6 | 42 |
| KOLBUSZOWA GÓRNA | KOLBUSZOWA | ST.TR.1 |  |  |  | 13 | 13 |
| KOLBUSZOWA DOLNA | KOLBUSZOWA | ST.TR.5 | 4 | 32 |  | 2 | 38 |
| KOLBUSZOWA DOLNA | KOLBUSZOWA | ST.TR.4 | 2 | 35 |  |  | 37 |
| KOLBUSZOWA DOLNA | KOLBUSZOWA | ST.TR.2 |  | 8 |  |  | 8 |
| ZARĘBKI | ZARĘBKI | ST.TR.1 |  | 10 |  | 1 | 11 |
| ZARĘBKI | ZARĘBKI | ST.TR.2 |  | 8 |  | 2 | 10 |
| NOWA WIEŚ | NOWA WIEŚ | ST.TR.2 |  | 4 |  | 3 | 7 |
| NOWA WIES | NOWA WIEŚ | ST.TR.1 |  | 16 | 8 | 14 | 38 |
| WERYNIA | WERYNIA | ST.TR.6 | 10 | 3 | 3 |  | 16 |
| WERYNIA | WERYNIA | ST.TR.7 | 14 | 5 |  | 3 | 22 |
| WERYNIA | WERYNIA | ST.TR.1 |  | 11 |  |  | 11 |
| KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | SR.TR.2 | 12 | 31 |  | 2 | 45 |
| KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ST.TR.19 | 17 |  | 20 |  | 37 |
| KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ST.TR.31 | 28 |  |  |  | 28 |
| ZIELONA | KOLBUSZOWA | ST.TR.1 |  | 37 |  | 2 | 39 |
| OBROŃCÓW POKOJU | KOLBUSZOWA | ST.TR.6 |  |  | 13 | 86 | 99 |
| WIDEŁKA | WIDEŁKA | ST.TR.4 |  | 4 | 1 | 14 | 19 |
| KUPNO | KUPNO | ST.TR.3 |  | 9 | 18 | 3 | 30 |
| KUPNO | KUPNO | ST.TR.7 |  |  |  | 14 | 14 |
| WIDEŁKA | WIDEŁKA | ST.TR.5 |  |  | 18 |  | 18 |
| ZARĘBKI | ZARĘBKI | ST.TR.4 |  | 8 |  |  | 8 |
| ZARĘBKI | ZARĘBKI | ST.TR.5 |  | 4 |  |  | 4 |
| PRZEDBÓRZ | PRZEDBÓRZ | ST.TR.1 |  | 6 | 3 | 6 | 15 |
| ZARĘBKI | ZARĘBKI | ST.TR.3 |  | 5 |  | 2 | 7 |
| PRZEDBÓRZ | PRZEDBÓRZ | ST.TR.2 |  | 7 |  | 7 | 14 |
| KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ST.TRAFO | 22 |  |  |  | 22 |
| KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ST.TRAFO | 20 |  |  |  | 20 |
| KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ST.TR.34 | 16 |  |  |  | 16 |
| KUPNO | KUPNO | ST.TR.8 |  |  | 8 | 2 | 10 |
| KOLBUSZOWA GÓRNA | KOLBUSZOWA | ST.TR.7 | 13 |  |  |  | 13 |
| ŚW. BRATA ALBERTA | KOLBUSZOWA | ST.TR.25 |  | 4 |  | 2 | 6 |
| PORĘBY KUPIEŃSKIE | PORĘBY KUPIEŃSKIE | ST.TR.II |  | 14 | 18 | 5 | 37 |
| KOLBUSZOWA DOLNA | KOLBUSZOWA | ST.TR.I | 4 |  | 11 | 7 | 22 |
| KUPNO | KUPNO | ST.TR.1 |  | 5 | 14 |  | 19 |
| ŚWIERCZÓW | ŚWIERCZÓW | ST.TR.1 |  | 10 |  |  | 10 |
| ŚWIERCZÓW | ŚWIERCZÓW | ST.TR.3 |  | 12 |  | 1 | 13 |
| 11-GO LISTOPADA | KOLBUSZOWA | ST.TR.20 |  | 19 | 2 | 9 | 30 |
| SZOPENA | KOLBUSZOWA | ST.TR.35 |  | 33 |  |  | 33 |
| KOLBUSZOWA GÓRNA | KOLBUSZOWA | ST.TR.X |  |  |  | 13 | 13 |
| BUKOWIEC | BUKOWIEC | ST.TR.II |  | 13 |  | 2 | 15 |
| ŚWIERCZÓW | ŚWIERCZÓW | ST.TR.2 |  | 9 |  |  | 9 |
| KOLBUSZOWA GÓRNA | KOLBUSZOWA | ST.TR.9 |  | 7 |  |  | 7 |
| DOMATKOW | DOMATKOW | ST.TR.5 |  | 8 | 8 | 6 | 22 |
| DOMATKÓW | DOMATKOW | ST.TR.1 |  | 6 | 10 | 1 | 17 |
| ŚWIERCZÓW | ŚWIERCZÓW | ST.TR.4 |  |  | 5 | 5 | 10 |
| OBROŃCÓW POKOJU | KOLBUSZOWA | ST.TR25/1 |  |  |  | 14 | 14 |
| SOKOŁOWSKA | KOLBUSZOWA | ST.TR.30 |  |  | 7 | 11 | 18 |
| SAWY | KOLBUSZOWA | ST.TR.19 |  |  | 3 | 12 | 15 |
| DOMATKÓW | DOMATKÓW | ST.TR.4 |  |  |  | 13 | 13 |
| KUPNO | KUPNO | ST.TR.2 |  |  | 4 | 5 | 9 |
| PRZEDBÓRZ | PRZEDBÓRZ | ST.TR.5 |  | 3 |  | 12 | 15 |
| PRZEDBÓRZ | PRZEDBÓRZ | ST.TR.4 |  | 4 | 4 | 6 | 14 |
| NOWA WIEŚ | NOWA WIEŚ | ST.TR.4 |  |  |  | 9 | 9 |
| NOWA WIEŚ | NOWA WIEŚ | ST.TR.3 |  | 5 |  | 1 | 6 |
| PRZEDBÓRZ | PRZEDBÓRZ | ST.TR.9 |  |  | 18 | 17 | 35 |
| PRZEDBÓRZ | PRZEDBÓRZ | ST.TR.8 |  | 5 |  | 9 | 14 |
| PRZEDBÓRZ | PRZEDBÓRZ | ST.TR.7 |  |  |  | 5 | 5 |
| DOMATKÓW | DOMATKÓW | ST.TR.7 |  |  |  | 10 | 10 |
| KŁAPOWKA | KŁAPÓWKA | ST.TR.2 |  |  |  | 6 | 6 |
| WIDEŁKA | WIDEŁKA | ST.TR.1 |  |  | 21 |  | 21 |
| PORĘBY KUPIEŃSKIE | PORĘBY KUPIEŃSKIE | ST.TR.3 |  |  |  | 3 | 3 |
| DOMATKÓW | DOMATKÓW | ST.TR.6 |  |  | 9 | 3 | 12 |
| DOMATKOW | DOMATKOW | ST.TR.2 |  |  | 15 | 1 | 16 |
| MIELECKA | KOLBUSZOWA DOLNA | ST.TR.7 |  |  | 12 | 10 | 22 |
| PIASKOWA | KOLBUSZOWA | ST.TR.29 |  |  |  | 10 | 10 |
| WIDEŁKA | WIDEŁKA | ST.TR.2 |  |  | 16 |  | 16 |
| WERYNIA | WERYNIA | ST.TR.5 |  |  |  | 3 | 3 |
| WIDEŁKA | WIDEŁKA | ST.TR.10 |  | 11 |  |  | 11 |
| WERYNIA | WERYNIA | ST.TR.2 |  |  | 20 |  | 20 |
| SOKOŁOWSKA | KOLBUSZOWA | ST.TR.36 |  |  | 12 |  | 12 |
| KOLBUSZOWA GÓRNA | KOLBUSZOWA GÓRNA | ST.TR.13 |  |  | 3 | 4 | 7 |
| WERYNIA SŁUP NR 19 | WERYNIA | ST.TR.5 |  |  | 15 | 3 | 18 |
| KOLBUSZOWA GÓRNA | KOLBUSZOWA GÓRNA | ST.TR.8 |  |  |  | 12 | 12 |
| BYTNARA | KOLBUSZOWA | ST.TR.2 |  |  | 2 |  | 2 |
| WIDEŁKA | WIDEŁKA | ST.TR.8 |  |  | 7 | 7 | 14 |
|  |  |  | 307 | 551 | 416 | 642 | 1916 |

............................, dn. ...........................

.........................................................................

(  Pieczęć i podpis

upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy )